| 附件1：小桂林新购游船项目主要规格、参数、配置要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 参 数 | 核 载 | 26人+2船员人 | 长 | 约11.0m |
|  | 功 率 | 4kw*2台 | 宽 | 约3.3m |
|  | 动 力 | 直流电机 | 型 深 | 约1.1m |
|  | 直流电机品牌 | 国内一线及以上 | 电 池 | 6V/210AH |
|  | 动力电池品牌 | 铅酸电池、国内一线及以上 | 航 速 | 10-15km/h |
|  | 航行区域 | 内河B级航区 |  |  |
| 基 本 配 置 | 序号; 项目名称; 规格、品牌、型号; 数量; 单位; 备注. 一. 1; 船用胶衣; 国内一线品牌及以上; kg; 满足船检规范要求. 2; 船用树脂; 2597号船用树脂; kg. 3; 玻璃纤维布、毡; 符合国标及以上，无碱; kg. 4; 结构泡沫芯材; 满足船检规范要求; M2. 5; 发泡剂; 满足船检规范要求; kg. 6; 普通木材; 杉木; 根. 二. 1; 控制器; 国内一线品牌及以上; 套; 满足船检规范要求. 2; 液压方向舵机; 国内一线品牌及以上; 套. 3; 艉轴; 满足船检规范要求; 套. 4; 螺旋桨; 满足船检规范要求; 个. 三. 1; 蓄电池; DC6V/210AH，国内一线品牌及以上; 组; 满足船检或海事局规范要求. 2; 信号灯板; 满足船检规范要求; 套. 3; 电缆、电线; 满足船检规范要求; 米. 4; 电动污水泵; 满足船检规范要求; 套. 5; 船用监控; 满足海事规范要求; 套. 四. 1; 座椅; 高级实木; 套. 五. 1; 手提式干粉灭火器; 满足船检规范要求; 只; 满足船检或海事局规范要求. 2; 救生圈; 满足船检规范要求; 只. 3; 救生衣; 满足船检规范要求; 件. 4; 带绳消防水桶; 满足船检规范要求; 个. 六; 其他配套设施及配件; 满足船检或海事规范要求. |